# УДК 629.734.7.015

# К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ, АЭРОДИНАМИКИ ГРУЗА

# НА СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ

## В.М.ЧУРКИН, Е.В.СЕРПИЧЕВА, В.М СИЛАНТЬЕВ.

### Предлагается приближенная методика расчета свободных колебаний парашютных систем (ПС) с учетом аэродинамики груза. Рассматривается движение геометрически неизменяемой модели ПС в вертикальной плоскости на этапе спуска. Уравнения возмущенного движения ПС заменяются упрощенной системой нелинейных уравнений, в которых удерживаются нелинейные зависимости аэродинамических коэффициентов купола и груза ПС от углов атаки. С помощью метода гармонической линеаризации записываются выражения, позволяющие определять границы области устойчивости установившегося спуска ПС в пространстве начальных возмущений, рассчитывать параметры автоколебаний, возникающих при нарушении этих границ. Приводится численный пример, поясняющий порядок применения полученных выражений для оценки влияния, аэродинамики груза на свободные колебания ПС.

Большинство авторов публикаций, посвященных исследованиям динамики парашютных систем (ПС) на этапе снижения, пренебрегают воздействием аэродинамического потока на груз, [1] – [6]. Там же, где аэродинамика груза учитывается, анализ динамических характеристик ПС проводится либо по результатам численного эксперимента, либо в линейном приближении, [7]. В данной работе на примере движения геометрически неизменяемой модели ПС описывается приближенная численно-аналитическая методика расчета параметров свободных колебаний ПС с учетом аэродинамики груза в нелинейной постановке.

Движение геометрически неизменяемой модели ПС в вертикальной плоскости можно описать следующими уравнениями, [1]

(m+λ11) (dVoxdt-Voyw) - λ26w2 = - 12ρSVD2CT - 12ρSГVB2CTГ + Gcosq;

(m+λ11) (dVoydt+Voxw) + λ26dwdt= - 12ρSVD2CN - 12ρSГVB2CNГ - Gsinq;

(J+λ66) dwdt +λ26 (dVoydt+Voxw) = 12ρSVD2lDCN - 12ρSГVB2lBCNГ;

dqdt = w;                                                                                                                  (1)

где Vox, Voy - проекции вектора скорости центра масс ПС (точки О) на оси ОX, OY(рис.1); VD - скорость центра давления купола (точки D)

VD2 =  Vox2+(Voy−ωlD)2;

VB	- скорость центра давления груза

VB2 =  Vox2+(Voy+ωlB)2;

w- угловая скорость вращения ПС; q - угол тангажа ПС; CT ,CN – коэффициенты касательной и нормальной составляющих аэродинамической силы купола R

CT = CT(α);   CN = CN(α);

α - угол атаки купола

α = arctg (Voy−ωlDVox);

CTГ, CNГ  - коэффициенты касательной и нор-мальной составляющих аэродинамической силы груза RГ

CTГ = CTГ(αГ);   CNГ = CNГ(αГ);

Рис.1.                    αГ - угол атаки груза

αГ= arctg (Voy+ωlBVox);

G -  вес ПС

G = GК + GГ;

GК, GГ – вес купола и груза ПС; m, J- масса и момент инерции ПС; λ11, λ26, λ66 – коэффициенты присоединенных масс купола; S, SГ– характерные площади купола и груза; lD, lB– расстояния точек D и В до начала О; ρ - плотность воздуха.

Уравнения (1) выведены в предположении о том, что рассматриваемая модель ПС - осесимметричная с центром масс и центром давления купола, лежащими на оси симметрии ПС. Груз считается точечной массой. При вычислении коэффициентов присоединенных масс купол заменяется твердым телом сферической формы. Уравнения записаны в проекциях на оси связанной системы координат XOY c началом в центре масс ПС.

Для удобства последующего анализа перепишем уравнения (1) в без-размерной форме. Используя скорость центра масс ПС в режиме установившегося спуска V00 и вводя обозначения

u=VoxV00;  v=VoyV00;  uD=VDV00;  uB=VBV00;  r = ωlDV00;  τ = tV00lD;  μ = GГG;  f= SГS;

k= m+λ11ρSlD;  i= J+λ66ρSlD3;  μ26= λ26lD(m+λ11);  η26= lDλ26J+λ66;  δ = GlD(m+λ11)V002;

получим

dudτ−vr−μ26r2 = - uD22kCT - uB2f2kCTГ + δcosθ;

dvdτ+ur+μ26drdτ = - uD22kCN - uB2f2kCNГ - δsinθ;

drdτ+η26(dvdτ+ur)= uD22iμCN - uB2f2i(1−μ)CNГ;

dθdτ = r.                                                                                                     (2)

Здесь

uD2=u2+(v−μr)2;          uB2=u2+[v+(1−μ)r]2;

α = arctg (v−μru);       αГ= arctg [v+(1−μ)ru].

При исследовании свободных колебаний ПС систему (2) заменим упро-щенной системой нелинейных уравнений возмущенного движения, [1]. Полагая

CT = CT0;   CTГ = CTГ0;   u= cosαn+ x1;   v = sinαn+ x2;

r = x3;   θ = θn+ x4;   α = αn+ x5;   αГ= αГn+ x6;

вместо системы (2) будем иметь

dx1dτ - b11x1 - b12x2 – b13 x3 - b14x4 = 0;

dx2dτ - b2CN  - b2ГCNГ  - b23x3  - b24 x4 = 0;

dx3dτ - b3CN  - b3ГCNГ - b34x4  = 0;

dx4dτ - x3 = 0;                                                                                     (3)

Здесь

x5 (x2 - μx3)cosαn- x1sinαn;   x6 x5 + x3 cosαn;                                  (4)

b11 = - b1cosαn;  b1 = 1k(CT0 + fCTГ0);   b12 = - b1sinαn;

b13 = (1 + b1μ - fkCTГ0) sinαn;  b14 = - δsinθn;

b2 = - 1+μη262σk;  b2Г = - f2σk1+(μ−1)η26 ;  b23 = - cosαn ;

b24 = - (μ26η26σ−1)δcosθn; b3 = μ26+μ2iσ ;

b3Г = f2σi(μ26+μ−1);  b34 =δη26σcosθn;  σ= 1- μ26η26;

CT0, CTГ0, θn, αn, αГn – значения коэффициентов CT, CTГ и углов θ, α, αГ в режиме установившегося спуска (невозмущенного движения) ПС.

Из уравнений установившегося спуска находим

sinθn= -12δk(CN0 + fCNГ0);   αn= αГn;    μCN0 =  (1−μ)fCNГ0.                  (5)

Решение системы (3) будем искать в виде

xi   = xi0 + xi1;  xi1 = Аisinψi;  ψi= Ωt+ϕi;  i = 1, …, 6.                            (6)

Проведем гармоническую линеаризацию функций CN = CN(α) и CNГ = CNГ(αГ),

т. е. представим

CN Ф05 + Ф5x51;   CNГ  Ф06 + Ф6x61;                                          (7)

где Ф05 , Ф5, Ф06 , Ф6 – коэффициенты гармонической линеаризации, [8].

Если допустить, что

CN = с1α + с3α3 ;   CNГ = с2αГ+ с4αГ3;                                          (8)

то

Ф0i = сi-22αn2xi0+3αnxi02+xi03+32(αn+xi0)Ai2;

Фi = сi-2 2(αn2+3αnxi0+32xi02)+34Ai2;  i = 5,6.

При с1 < 0; с3 > 0 выражением (8) аппроксимируют зависимость CN = CN(α) у парашютов, ткань купола которых имеет малую проницаемость (па-рашюты типа «парашют-крыло»). У парашютов с тканью купола большой проницаемости (осесимметричные парашюты) с1 > 0; с3 > 0; [1], [2].

После подстановки выражений (7) в уравнения системы (3) получим гармонически линеаризированные уравнения, которые разделяются на две системы, соответствующие постоянным и переменным составляющим искомых решений (6). Из системы для постоянных составляющих находим

x50 = x60;        (b3b24 - b2b34)Ф05 + (b3Гb24 - b2Гb34)Ф06 = 0.                        (9)

Cистему для переменных составляющих запишем в операторной форме

(p – g11)x11 – g13x13 – g14x14 – g15x15 = 0;

(p – g3ГФ6 cosαn)x31 – g34x4 – (g35Ф5 + g3ГФ6)x51 = 0;

x31 – px41 = 0;

g51x11 + (g53 + g5ГФ6 cosαn)x31 + g54x41 – (p – g55 – g5Ф5 – g5ГФ6)x51 = 0;          (10)

где   g11 = - b1secαn;  g13 =  (1 -  fkCTГ0) sinαn;  g53 =  fkCTГ0sin2αn- 1;

g14 = b14;  g15 = - b1tgαn;  g3Г =  b3Г;   g34 = b34;  g35 = b3;   g51 = - g15;

g5Г = (b2Г - μb3Г) cosαn;  g54 = (b24 - μb34) cosαn- b14 sinαn;

g55  = g51 sinαn;   g5 = (b2 - μb3) cosαn;   p = ddτ .

Системе (10) соответствует характеристическое уравнение

р4 + В1p3 + В2р2 + В3р + В4 = 0;                                               (11)

где

В1 = - g11 – g55 – g5Ф5 – (g5Г + g3Г cosαn)Ф6;

В2 = g11 g3ГФ6 cosαn- g15 g51 – g34 – (g35Ф5 + g3ГФ6)(g53 + g5ГФ6 cosαn) +

+ (g11 + g3ГФ6 cosαn)(g55 + g5Ф5 + g5ГФ6);

В3 = g34(g11 + g55 + g5Ф5 + g5ГФ6) - [g11(g55 + g5Ф5 + g5ГФ6) +

+ g15g51]g3ГФ6 cosαn+ (g35Ф5 + g3ГФ6)[ g11(g53 + g5ГФ6 cosαn) –

- g51 g13 - g54];

B4 = g11[(g35Ф5 + g3ГФ6) g54 – g34(g55 + g5Ф5 + g5ГФ6)] +

+g51[g15g34 - g14(g35Ф5 + g3ГФ6)].

После подстановки р = jΩ в уравнение (11) будем иметь

Ω4- B2Ω2 + B4 = 0;

B1Ω2 - B3 = 0.                                                                                      (12)

Уравнения (9) и (12) дополним уравнением связи между переменными x5 и x6. С помощью равенств (4) и первых двух уравнений системы (10) записы-ваем

x6 = (G1G2)x5;                                                                 (13)

где

G1 = b3Ф5(p2 - b34 + b3Ф5pcosαn);

G2 = b3Ф5(p2 - b34) + (g3ГФ6)2 pcosαn.

Подстановка р = jΩ в равенство (13) дает

А6  = А5 b3Ф G3G4 ;                                                               (14)

где

G3 = (b3Ф5)2[(Ω2+ b34)2 + (g3ГФ6Ωcosαn)2]2 +

+ Ω2(Ω2+ b34)[ (b3Ф5)2 - (g3ГФ6)2]2 cos2αn;

G4 = (b3Ф5)2(Ω2+ b34)2 + Ω2(g3ГФ6)4cos2αn.

Из совместного решения уравнений (9), (12) и (14) определяются значе-ния основных параметров искомых колебаний ПС: амплитуд А5, А6, частоты Ω, смещений центров колебаний x50 и x60. Проверку колебаний на устойчивость удобно проводить одним из приближенных критериев, предназначенным для исследования как свободных, так и вынужденных колебаний, [8]. Согласно критерию периодическое решение системы, имеющей характеристическое уравнение 4-го порядка, устойчиво, если все коэффициенты этого уравнения положительны и, кроме того, соблюдается неравенство

{ ∂Hn−1∂A5} > 0;

где Hn-1 - предпоследний определитель Гурвица.

Изложенную методику приближенного исследования периодических колебаний ПС можно распространить и на случай непериодических колебаний ПС, [1]. При этом в характеристическом уравнении (11) и в равенстве (13) используется подстановка р = ξ + jΩ, где ξ,Ω - медленно меняющиеся по-казатель затухания и частота искомого непериодического колебательного про-цесса.

Полученные выше выражения позволяют приближенно оценивать воз-можные режимы движения ПС с учетом аэродинамики груза, определять гра-ницы области устойчивости установившегося спуска ПС в пространстве на-чальных возмущений, рассчитывать параметры автоколебаний, возникающих при нарушении этих границ.

Пример. Требуется исследовать влияние аэродинамики груза на сво-бодные периодические колебания геометрически неизменяемой модели ПС при следующих значениях ее параметров

μ = 0.999;  f= 0.05;  k= i= 1.0;  μ26= η26= - 0.09;  δ = 0.35;

CT0 = 0.7;  CTГ0 = 0.1;  с1 = - 0.22 ;  с3 = 0.552;  с2 = 0.05;  с4 = 0.0083.

Решая уравнения (5), (9) и (12), находим значения параметров уста-новившегося спуска и колебательных режимов ПС:

αn= 0.631;  θn = - 0.044;  Ω = 0.376;

(x50)1 = - 0.631;  (x50)2 = - 0.0554;  (x50)3 = - 1.2066;

(А5)1 = 1.012;  (А5)2 = (А5)3 =   0.566.

Проверяя полученные решения на устойчивость, устанавливаем сле-дующее:

первое решение с параметрами

Ω = 0.376;  x50 = - 0.631;  А5 = 1.012;

соответствует режиму симметричных автоколебаний ПС относительно ус-тановившегося спуска с нулевым углом атаки;

второе решение с параметрами

Ω = 0.376;  x50 = - 0.0554;  А5 =  0.566;

и третье решение с параметрами

Ω = 0.376;  x50 = - 1.2066;  А5 =   0.566;

характеризуют неустойчивые периодические колебания ПС относительно установившегося спуска с углом атаки αn= 0.631.

Т. о., колебания ПС в окрестности установившегося спуска с углом атаки αn= 0.631 будут затухающими, если начальные значения угла атаки удо-влетворяют условию

0.0096 < α(0)< 1.142.                                       (15)

Нарушение условия (15) ведет к возбуждению симметричных автоколебаний ПС с амплитудой А5 = 1.012 и частотой Ω = 0.376 относительно  устано-вившегося спуска с углом тангажа θn = - 0.044 и углом атаки αn= 0.

Сравним полученные результаты с результатами расчетов, проводимых без учета аэродинамики груза. Решая уравнения (5), (9) и (12) при f= 0, находим следующие три периодических решения

первое решение с параметрами

Ω = 0.438;  x50 = - 0.632;  А5 = 1.177;

соответствующее режиму симметричных автоколебаний ПС относительно установившегося спуска с нулевым углом атаки;

второе решение с параметрами

Ω = 0.438;  x50 = - 0.0554;  А5 =  0.2067;

и третье решение с параметрами

Ω = 0.376;  x50 = - 1.2096;  А5 =   0.2067;

характеризующие неустойчивые периодические колебания ПС относительно установившегося спуска с углом атаки αn= 0.632.

Т. е. в данном случае колебания ПС в окрестности установившегося спуска с углом атаки αn= 0.632 будут затухающими при соблюдении условия

0.37 < α(0)< 0.784.                                           (16)

При нарушении неравенства (16) устанавливается режим симметричных авто-колебаний ПС с амплитудой А5 = 1.177 и частотой Ω = 0.438.

Т. о., наиболее существенное влияние аэродинамика груза оказывает на границы области устойчивости установившегося спуска ПС в пространстве начальных возмущений, которые определяются неравенствами (15), (16). Пре-небрежение аэродинамикой груза ведет к незначительному увеличению ам-плитуды автоколебаний и частоты устойчивых и неустойчивых периодических колебаний ПС. Следует отметить, что оценку влияния аэродинамики груза на границы области устойчивости в пространстве начальных возмущений удается получить только в нелинейной постановке задачи.

Эти выводы  подтверждаются  результатами  численного  интегрирования

системы (2), представленными на рис. 2 – 4. Графики зависимости α = α(τ),  на рис.2 и рис.3, рассчитаны при α(0)= 0.03  и α(0)= 1.01, соответственно, для случаев, когда f= 0 (рис.2а, рис.3а) и f= 0.05 (рис.2б, рис. 3б). При выбранных значениях начальных возмущений в случае, когда учитывается аэродинамика груза,   условие   (15)   соблюдается  и  колебательный   процесс  ПС  затухает в

а)                                                                     б)

Рис. 2.

а)                                                            б)

Рис. 3.

окрестности установившегося спуска со скольжением (рис.2б, рис.3б). В случае пренебрежения аэродинамикой груза условие (16) нарушается и ПС переходит в режим автоколебаний относительно вертикального спуска (рис. 2а, рис. 3а).

Графики зависимости α = α(τ), рассчитанные при значениях начальных  возмущений, нарушающих условие (15), изображены на рис.4. Как видно, спуск

а)                                                                   б)

Рис. 4.

ПС происходит в режиме автоколебаний, независимо от того, учитывается (рис.4б) или нет (рис.4а) аэродинамика груза. Автоколебания, совершаемые ПС в том и в другом случаях, имеют незначительные отличия по амплитуде и частоте.

Список использованных источников

1. Динамика связанных тел в задачах движения парашютных систем / О.В.Рысев, А.А.Вишняк, В.М.Чуркин, Ю.Н.Юрцев.- М.: Машиностроение, 1992.- 288 с.

2. White F.M., Wolf D.F. A Theory of Three-Dimensional Parachute Dynamic Stability // J. Aircraft, 1968, v. 5, N 1, pp. 86-92.

3.  Wolf D. The Dynamic Stability of a Nonrigid Parachute and Payload System // AIAA Paper, 1970, N 209, pp. 1-13.

4. Бюшгенс А.Г., Шилов А.А. Анализ плоских слабодемпфированных колебаний парашюта в свободном установившемся снижении // Ученые записки ЦАГИ, т. IV, N 1, 1973, с. 137-143.

5. Doherr K-F., Hamel P. Beitrage der DFVLR zur Untersuchung von Rettungs- und Bergungssystemen // Z. Flugwiss. 22 (1974), Heft 5, s. 153-163.

6. Локшин Б.Я., Привалов В.А. Устойчивость движения двухзвенной системы «груз-парашют» // Некоторые задачи динамики осесимметричного  твердого тела. М.: МГУ, 1980, с. 37-48.

7. Вишняк А.А., Пономарев А.Т., Рысев О.В. Исследование продольного движения системы груз-однооболочковый парашют-крыло // Исследование аэродинамики, аэроупругости и динамики полета дельтапланов и парашютов-крыльев. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1985, с. 181-190.

8. Попов Е.П., Пальтов И.П. Приближенные методы исследования нелинейных автоматических систем.- М.: Физматгиз, 1960.- 789 с.

________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Чуркин Валерий Михайлович, профессор кафедры теоретической механики  Московского авиационного института (технического университета)

Серпичева Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры машиноведения и деталей машин Московского авиационного института (технического университета)

Силантьев Виктор  Михайлович  , аспирант кафедры теоретической механики  Московского авиационного института (технического университета)