УДК 629.7.036.001

Математическая модель звукового газового эжектора

с цилиндрической камерой смешения в системе

турбоэжекторного двигателя.

В.Л. Письменный

Изложен алгоритм расчета рабочей линии газового эжектора в системе газотурбинного двигателя. Показана характеристика газового эжектора в системе турбоэжекторного двигателя. Характеристика получена впервые.

Появление турбоэжекторных двигателей (ТРДЭ) [1] поставило на повестку дня задачу разработки математических моделей газовых эжекторов в системе газотурбинного двигателя. Наиболее распространенным типом газового эжектора, эффективно работающим в широком диапазоне параметров газа, является звуковой эжектор с цилиндрической камерой смешения [2].

Ниже рассмотрена математическая модель указанного эжектора в системе турбоэжекторного двигателя. Расчетная схема показана на рис.1.

В                               2                  1'                                    3           4

2, Р2*, F2                        λ2', Р2*, F2'

1, Р1*, F1                                       λ1', Р1*, F1'

1                  1'

Рис. 1.  Расчетная схема

Основные допущения:

- Потоки эжектирующего и эжектируемого газов на начальном участке ( 1-1', рис.1) не перемешиваются, а параметры в сечении запирания (сечение 1',  рис.1) характеризуются некоторыми средними, постоянными по всему сечению значениями скорости, давления, температуры; полные давления, температуры торможения и расход сохраняются такими же, как и на входе в камеру смешения [3].

- Коэффициенты восстановления полного давления i по тракту двигателя считаются независящими от условий полета.

Расчет газового эжектора осуществляется в три этапа:

Первый этап - определение геометрии эжектора. Основной геометрической характеристикой эжектора является отношение площадей входных сечений сопел для эжектирующего и эжектируемого газов  = F1/F2  (рис.1). Расчетным режимом для определения указанной характеристики  является критический режим работы эжектора на взлетном режиме работы двигателя [4 ].

Исходными данными для расчета являются:

ко - степень повышения давления компрессора;

mо - коэффициент эжекции;

кс - коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания;

2 - коэффициент восстановления полного давления в наружном канале;

 = i1*/i2* - отношение энтальпий смешиваемых газов.

Здесь индекс “о” соответствует взлетному режиму.

Для критического режима работы газового эжектора [3] справедливы:

- уравнение сохранения импульсов, записанное для начального участка

z(λ1')=z(λ1)+12⋅22−112−1⋅moq⋅[z(λ2)−2],                               (1)

где кi - показатели адиабаты в соответствующих сечениях (рис.1);

- уравнение неразрывности газовых струй, записанное для начального участка 				                                     q(λ1')=α1+α−q(λ2) ;                                                       (2)

- уравнение баланса расходов смешиваемых газов

α=21⋅12−122−1⋅q(λ2)⋅s2qq(λ1)⋅smo⋅po.                                   (3)

Совместное решение уравнений (1), (2), (3) позволяет определить λ1', 2, , соответствующие критическому режиму.

Одновременно с  определяется коэффициент скорости 3о на выходе из камеры смешения. Коэффициент скорости определяется с использованием основного уравнения эжекции [3], которое с учетом сил трения о стенки камеры смешения [2], имеет вид

z(λ3)=31⋅12−132−1⋅z(λ1)⋅q(q+m)⋅(1+m)+32⋅22−132−1⋅z(λ2)⋅m(q+m)⋅(1+m)−33+1⋅x⋅lh,       (4)

где          = 0,0150,02 - коэффициент трения;

lсм/hсм - относительная длина камеры смешения;

откуда                                  l3o=z(l3o)−z(l3o)2-42   .                                    (5)

Коэффициент скорости 3о используется в качестве граничного условия при составлении системы уравнений для расчета параметров эжектора в условиях полета. Граничными условиями для расчета являются:

- Коэффициент скорости на выходе из звукового сопла 1=1.

- Коэффициент скорости на выходе из камеры смешения 3. При этом, если турбина регулируется по закону т=const, то  3=3о  [4 ]. Если турбина регулируется по закону т=var, то 3 определяется из условия неразрывности струи на выходе из камеры смешения

q(λ3)=q(λ3o)⋅q(λca)q(λcao) ,

где   q(са) - плотность тока в минимальном сечении соплового аппарата.

Коэффициент са определяется через газодинамическую функцию (са)=1/т.

Второй этап - расчет рабочей линии: эж=f(m,p). Рабочая линия эжектора в системе ТРДЭ определяется на основе согласования параметров компрессора, камеры сгорания, эжектора и турбины. Согласование параметров осуществляется методом подбора положения рабочих точек на характеристике компрессора, при котором параметры рабочего тела соответствуют условиям работы указанных элементов двигателя. При этом используются:

- уравнение рабочей линии компрессора

A=pq(λ)⋅q ;                                                    (6)

- уравнение баланса мощностей турбины и компрессора

p= ,                              (7)

где т берется в соответствии с законом регулирования:  т=(Тв*);

- уравнение эжекции

z(λ3)=31⋅12−132−1⋅z(λ1)⋅q(q+m)⋅(1+m)+32⋅22−132−1⋅z(λ2)⋅m(q+m)⋅(1+m)−33+1⋅x⋅lh,       (8)

где 3 - граничное условие (определяется в соответствии с законом регулирования: т=(Тв*));

- уравнение баланса расходов газа через компрессор и камеру сгорания

B=m⋅q(λ)q(λ2)  ;                                                         (9)

- уравнение теплового баланса в камере смешения

i3=i1+m⋅i21+m ;                                                        (10)

- характеристика компрессора

к = f(nð,q(λ)),                                                  (11)

к = f(nð,q(λ));

- характеристика турбины

т = (т, nð);                                                         (12)

- характеристика камеры сгорания

qт = f(q,h),                                                            (13)

где  г- полнота сгорания топлива;

- коэффициент изменения расхода газа

β = m+(1+q)⋅(1-ν)1+m,                                           (14)

где  - относительный расход воздуха, отбираемый за компрессором.

Величины А, В в уравнениях (6), (9), в соответствии с принятыми допущениями, являются постоянными в любых условиях полета. Их значения определяются на расчетном режиме, где все переменные, входящие в названные уравнения известны.

Полетные условия задаются температурой Тв* и давлением Рв*. Параметром регулирования в ТРДЭ, кроме т, также является подогрев . Регулируемыми параметрами являются коэффициент скорости 3 и частота вращения n, в соответствии с которой определяется режим работы двигателя

nð=n⋅288T.                                         (15)

Система уравнений (615) при известном законе регулирования т = f(Тв*) и  = f(Тв*) представляет собой замкнутую систему, которая в зависимости от температуры Тв* однозначно определяет режим работы двигателя  nпр и параметры газового эжектора: 1, 2, 3, m.

Степень повышения давления в эжекторе эж = Р3*/Р2* определяется из уравнения баланса расходов газа через сечения 2 и 3 (рис.1)

эж=ps⋅α⋅q(λ1)(1+α)⋅q(λ3)⋅(q+m)⋅(1+m)q.                      (16)

Адиабатический КПД эжектора [3] определяется как

эж=mq⋅pýñ−1−11−pýñps−1                                    (17)

В соответствии с полученными значениями эж, эж, m, к строятся зависимости: эж=f(m,p)и эж=f(m,p) .

Третий этап - оценка возможности существования полученных режимов работы газового эжектора. Для каждого режима работы двигателя, заданного частотой nпр, известны параметры: к, кс, , , 1, которые позволяют определить критические параметры: эжкр, эжкр, mкр. Методика определения параметров следующая. Из совместного решения уравнений (1), (2) определяется 2кр, соответствующая критическому режиму работы. Из уравнения (3) определяется коэффициент эжекции mкр. Из уравнений (4), (5) определяется 3кр, соответствующая критическому режиму работы, а из уравнений (16) и (17) определяются степень повышения давления эжкр. и адиабатический КПД эжкр. Совокупность точек, характеризуемых значениями эжкр, эжкр и mкр, полученных для различных к, представляет собой линию критических режимов газового эжектора в системе ТРДЭ.

На рис.2 показана характеристика газового эжектора, полученная в системе ТРДЭ с исходными данными: Ò=2000 К; ко=4,0; =1,29; mo = 0,05 при законе регулирования двигателя т=const; Тг*=const. Кривая аб, соединяющая предельные точки линий к = const,  является линией критических режимов. Реальными являются лишь режимы, соответствующие области характеристики между этой линией и осями координат. Кривая сд, соединяющая рабочие точки, которые получены в результате совместного решения уравнений (617), является рабочей линией эжектора.

Анализ полученной характеристики (рис.2) показывает:

- Рабочая линия находится в области рабочих режимов газового эжектора.

- Степень повышения компрессора ограничена расчетным значением к = 4,0 (при больших к происходит запирание камеры смешения).

- Производительность эжектора с увеличением скорости полета (снижением к) возрастает.

- Адиабатический КПД эжектора с увеличением скорости полета увеличивается (с 2% в условиях взлета до 30% в условиях крейсерского полета).

- Эжектор имеет резерв по производительности - удаление рабочей линии от линии критических режимов (в турбоэжекторном двигателе этот резерв используется за счет  повышения т).

| ад, % 30 |  |  |  |  | д | к=1,5 | б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 0 | а с |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| эж | а |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 4,0 с 3,5 |  |  |  |  = 1,29 |  |  |  |
| 1,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 |  | 2,5 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  | к=1,5 |  | д |  | б |  |
| 0 0,2 0,4 0,6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2.  Характеристика эжектора в системе ТРДЭ

Заключение. Звуковой газовый эжектор с цилиндрической камерой смешения является вполне работоспособным элементом турбоэжекторного двигателя, имеет рабочую характеристику, позволяющую эффективно влиять на рабочий процесс двигателя - повышать расход воздуха при увеличении скорости полета. КПД эжектора в системе турбоэжекторного двигателя увеличивается с 2% в условиях взлета до 2530% в условиях крейсерского полета. Характеристика эжектора в системе турбоэжекторного двигателя получена впервые.

Список литературы:

- Письменный В.Л. Турбоэжекторные двигатели. // XXVII академические чтения по космонавтике. – тезисы докладов - М: Война и мир, 2003. - с. 261.

- Абрамович Г.Н.  Прикладная газовая динамика. - М.: Наука, 1976. - 888 с.

- Васильев Ю.Н. Теория сверхзвукового эжектора с цилиндрической камерой смешения. - Сб. “Лопаточные машины и струйные аппараты”, вып. 2. – M.: Машиностроение, - 1967.

- Письменный В.Л. Основы теории расчета турбоэжекторных двигателей. / ГЛИЦ им. В.П. Чкалова. Деп. в ЦВНИ МО РФ. - № В/4195,2000. – 43 c.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Письменный Владимир Леонидович, доцент кафедры испытаний авиационной техники филиала “Взлет” Московского авиационного института (государственного технического университета), к.т.н.